# 含硫化氢天然气管道盲板倒换作业JSA分析报告

## 一、作业基本信息

作业名称：含硫化氢天然气管道盲板倒换作业
作业区域：系统管廊
管道规格：DN600
运行压力：5.4MPa
介质：含硫化氢天然气
作业高度：約4.6m
作业类型：盲板抽堵、高处作业、工艺隔离作业
主要风险：H₂S中毒、高压天然气泄漏、火灾爆炸、高处坠落、吊装伤害

## 二、作业风险概述

本作业涉及大口径、高压力、含硫化氢天然气管线开口操作，属于高风险工艺隔离作业。
主要危险源包括：隔离不彻底导致含硫天然气泄漏；残余压力释放造成喷射伤害；
H₂S导致人员急性中毒；高处作业跌落；盲板及工具坠落伤害等。

## 三、作业前安全确认要求

完成工艺隔离，确认上下游阀门关闭、挂牌锁定（LOTO）。

确认管线泄压、放空、排凝完成，压力降至0MPa。

确认盲板安装位置、介质流向和作业方案。

完成气体检测，确认H₂S、可燃气、氧含量满足要求。

办理盲板抽堵票、高处作业票等相关许可。

确认SCBA空气呼吸器、检测仪、应急器材配置到位。

## 四、JSA风险分析

| 作业步骤 | 主要危险 | 可能后果 | 风险等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场准备及隔离 | H₂S泄漏、误操作 | 人员中毒、事故扩大 | 高 | 设置警戒区，确认隔离，配置检测和监护人员 |
| 搭设高处作业平台 | 人员坠落、工具掉落 | 人员伤害、设备损坏 | 高 | 验收平台，双挂安全带，工具防坠 |
| 拆除法兰螺栓 | 残余压力释放 | H₂S喷射、中毒 | 极高 | 确认零压力，佩戴防护装备，人员站上风向 |
| 打开法兰间隙 | 天然气/H₂S逸散 | 中毒、燃爆 | 极高 | 微开检查，连续检测，控制开口速度 |
| 抽换DN600盲板 | 盲板移动、坠落 | 挤压、砸伤 | 高 | 采用吊装辅助，禁止人工强行搬运 |
| 安装新盲板 | 密封失效 | 后续泄漏 | 高 | 检查密封面，更换垫片，规范紧固 |
| 恢复系统运行 | 误操作、泄漏 | 设备事故 | 高 | 按操作票逐项确认 |

## 五、H₂S专项控制措施

1. 严禁依靠气味判断H₂S是否存在。
2. 作业区域配置便携式H₂S检测仪，并保持连续监测。
3. 作业人员佩戴正压式空气呼吸器、防静电阻燃服、防护手套和面屏。
4. 发生报警时立即停止作业，人员撤离至上风向。
5. 救援时禁止无防护人员进入污染区域。

## 六、高处作业及吊装控制措施

1. 作业高度约4.6m，应执行高处作业管理要求。
2. 使用合格作业平台，设置护栏和踢脚板。
3. 安全带采用双挂点方式。
4. DN600盲板应采用吊装辅助，禁止人工托举和强行拆装。
5. 起吊区域设置警戒，禁止人员站在吊物下方。

## 七、应急处置要求

H₂S泄漏：
立即停止作业，撤离人员至上风向，启动报警和应急响应，关闭隔离措施。

人员中毒：
救援人员必须佩戴正压空气呼吸器进入，禁止盲目施救，快速转移伤员并实施医疗救护。

## 八、作业前最终确认清单

□ 施工方案审批完成

□ 盲板抽堵许可证办理完成

□ 工艺隔离确认完成

□ 压力确认达到安全要求

□ 气体检测合格

□ H₂S检测仪和SCBA到位

□ 高处作业措施落实

□ 吊装措施确认

□ 现场监护人员到位

□ 应急措施准备完成