# 动火作业许可证

编号:

| 申请单位 |  |  |  |  | 作业申请时间 |  |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区域所在单位 |  |  |  |  | 属地监督 |  |  |  |  | 监护人 |  |  |
| 申请人 |  |  |  |  | 作业人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联的其他特殊作业、非常规作业 |  |  |  |  | 涉及的其他特殊作业、非常规作业许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  | 动火部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火人（签字） |  |  |  |  | 动火人证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧气浓度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体浓度LEL% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有毒气体浓度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否编制方案 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  | 自 年 月 日 时 分始，至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业类型： 焊接 气割 切削 燃烧 明火 研磨 打磨 钻孔 破碎 锤击 临时用电 使用非防爆的电气设备 使用内燃发动机设备 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的风险： 爆炸 火灾 灼伤 烫伤 机械伤害 中毒 辐射 触电 泄漏 窒息 坠落 落物 掩埋 物体打击 噪声 坍塌 淹溺 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是划“” 否划“×” |  | 确认人 |
| 1 | 动火设备内部构件清洗干净，蒸汽吹扫或水洗置换合格，达到动火条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 与动火设备相连的所有管线已断开，加盲板（）块，未采取水封或仅关闭阀门等方式代替盲板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动火点周围及附近的孔洞、窨井、地沟、水封设施、污水井等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙等手段进行隔离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油气罐区动火点同一防火堤内和防火间距内的油品储罐未进行脱水和取样作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高处作业已采取防火花飞溅措施，作业人员佩戴必要的个体防护装备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部动火作业，已采取防火隔绝措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 乙炔气瓶应当直立放置，已采取防倾倒措施并安装防回火装置；乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不应小于10米，两气瓶相互间距不应小于5米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场配备灭火器（）台，灭火毯（）块，消防蒸汽带或消防水带（）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电焊机所处位置已考虑防火防爆要求，且已可靠接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火灾爆炸的危险作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 动火点30米内垂直空间未排放可燃气体；15米内垂直空间未排放可燃液体；10米范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业，10米范围内未见有可燃性粉尘清扫作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 已开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施，交叉作业已明确协调人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 用于连续检测的移动式可燃气体检测仪已配备到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配备的摄录像设备已到位且防爆级别满足安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他相关特殊作业已办理相应作业许可证，作业现场四周已设立警戒区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他安全措施： 编制人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如需采取栏中所列措施划“√”，不需采取的措施划“×”，如栏内所列措施不能满足时，可在空格处填写其他风险削减措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全技术交底人（签字） |  |  |  |  |  | 接受交底人（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业方 申请 | 我保证阅读理解并遵照执行作业方案和此许可证，并在作业过程中负责落实各项风险削减措施，在作业结束时通知属地单位负责人。 作业申请人（签字）： 作业人（签字）： 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 监护监督 | 本人已阅读许可证并且确信所有条件都满足，并承诺坚守现场。 监护人（签字）： 年 月 日 时 分 属地监督（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 | 我已经审核过本许可证的相关文件，并确认符合公司动火作业安全管理规定的要求，同时我与相关人员一同检查过现场并同意作业方案，因此，我同意作业。 作业批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关方 | 本人确认收到许可证，了解该作业项目的安全管理要求及对本单位的影响，将安排相关人员对此项目给予关注，并和相关各方保持联系。 单位： 确认人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关 闭 | □许可证到期，同意关闭。 □工作完成，已经确认现场没有遗留任何隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。 作业结束时间： 年 月 日 时 分 |  | 作业申请人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 取 消 | 因以下原因，此许可证取消： |  |  |  |  |  | 作业申请人（签字）： 批 准 人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |

备注：1.表格上部的监护人、申请人、作业人、属地监督由作业申请人统一填写，必须是打印或正楷书写;在表格上标明需签字处必须是本人签字。

2.此表格中不涉及的，用斜划线“/”划除。