# 受限空间作业许可证

编号：

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业申请时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区域所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 属地监督 |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |  |
| 申请人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受限空间名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否附安全工作方案 □是 □ 否 |  |  |  |  |  |  | 其他附件(危害识别等)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业、非常规作业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及的其他特殊作业、非常规作业许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的风险： □爆炸 □火灾 □灼伤 □烫伤 □机械伤害 □中毒 □辐射 □触电 □泄漏 □窒息 □坠落 □落物 □掩埋 □噪声 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体检测部位： 受限空间原介质名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧气浓度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体浓度LEL% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有毒气体浓度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样分析人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 | 自 年 月 日 时 分始，至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 是划“” 否划“× |  |  | 确认人 |  |
| 1 | 已完成所有与受限空间有关的工艺能量隔离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 转动设备已采取能量隔离、放射源屏蔽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 受限空间内的介质已经过置换、吹扫或蒸煮等处理干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 受限空间已进行自然通风，温度适宜人员作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采用强制通风，不应采用直接通入氧气或富氧空气的方法补充氧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 受限空间已分析其中的可燃、有毒有害气体和氧气含最，且在安全范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、氧气检测仪已配备到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 已清理出入口处的障碍物，并设警示牌，作业点设好警戒线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采用非防爆工具，手持电动工具符合作业安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 存在大量扬尘的设备已停止扬尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 作业人员已佩戴必要的个体防护装备，清楚受限空间内存在的危险因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 作业现场已配备消防、气防等应急设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 盛有腐蚀性介质的容器作业现场已配备应急用冲洗水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 受限空间内作业已配备通信设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其它安全措施： 编制人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收交底人（签字）（作业人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业方 申请 | 我保证阅读理解并遵照执行作业方案和此许可证，并在作业过程中负责落实各项风险削减措施，在作业结束时通知属地单位负责人。 作业申请人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 监护 监督 | 本人已阅读许可证并且确信所有条件都满足，并承诺坚守现场。 作业单位监护人（签字）： 年 月 日 时 分 属地监督 （签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 | 我已经审核过本许可证的相关文件，并确认符合公司受限空间安全管理规定的要求，同时我与相关人员一同检查过现场并同意作业方案，因此，我同意作业。 作业批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关 闭 | □许可证到期，同意关闭。 □工作完成，已经确认现场没有遗留任何隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。 作业结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  | 作业申请人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 取 消 | 因以下原因，此许可证取消： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业申请人（签字）： 批 准 人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.表格上部的监护人、申请人、作业人、属地监督由作业申请人统一填写，必须是打印或正楷书写；在表格上标明需签字处必须是本人签字。

2.此表格中不涉及的，用斜划线“/”划除。