# 吊装作业许可证

编号：

| 申请单位 |  |  |  |  |  | 作业申请时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区域所在单位 |  |  |  |  |  | 属地监督 |  |  |  | 监护人 |  |  |  |
| 申请人 |  |  |  |  |  | 吊装指挥及操作证 |  |  | 证号： |  |  |  |  |
| 吊装司索 |  |  |  |  |  | 起重机械操作人员及操作证 |  |  | 证号： |  |  |  |  |
| 作业地点、部位 |  |  |  |  |  | 是否编制作业方案 |  |  |  | 是 否 |  |  |  |
| 作业时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分始，至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容（说明是否附图等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重机械名称（有车牌号或其他编号的须注明） |  |  |  |  |  | 吊物内容 |  |  | 吊物质量（吨） |  |  |  |  |
| 作业等级 |  |  | 一级 □二级 □三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业、非常规作业 |  |  | 动火 受限空间 管线打开（盲板抽堵） 高处 吊装 临时用电动土 断路 射线 其他非常规作业 |  |  |  |  |  | 涉及的其他特殊作业、非常规作业许可证编号 |  |  |  |  |
| 危害因素识别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高处坠落/落物 □易燃易爆气体/粉尘 □高温烫伤/低温冻伤 输电线路/带电体 高压气体、液体 □生物伤害 □有毒/窒息性气体 □机械/车辆运动/物体打击 □挤压 □隔离/联锁失效 □放射性 □腐蚀/毒性化学品 □倾覆/坍塌 □恶劣天气 □设备失效泄漏 □噪声 □高压电力线等带电体 □同时进行的可能发生互相影响的作业 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  | 是划“” 否划“×” |  | 确认人 |  |  |
| 1 | 涉及下述情况的吊装作业已编制作业方案，并已经审查批准：一、二级吊装作业；吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重；作业条件特殊的三级吊装作业；环境温度低于-20℃的吊装作业；其他吊装作业环境、起重机械、吊物等情况较复杂的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊装区域影响范围内如有含危险物料的设备、管道时，已制定含相应防控措施的详细吊装方案，必要时停车，放空物料，置换后再进行吊装作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊装作业人员持有有效的法定资格证书，已按规定佩戴个体防护装备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 已对起重吊装设备、钢丝绳（吊带）、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，安全可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 已明确各自分工、坚守岗位，并统一规定联络信号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 将建筑物、构筑物作为锚点，应经所属单位工程管理部门审查核算并批准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吊物的吊装路径应避开油气生产设备、管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 起重机与周围设施的安全距离不应小于0.5米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 在沟（坑）边作业时，起重机临边侧支腿或履带等承重构件的外缘应与沟（坑）保持不小于其深度1.2倍的安全距离，且起重机作业位区域的地耐力满足吊装要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径，吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等不应与带电线路接触，并保持安全距离。不能满足时，应停电后再进行作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 起重机械安全装置灵活好用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 有侧支腿及支垫的起重机械，吊装作业前经检查支腿及支垫牢靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吊物捆扎牢固，未见绳打结、绳不齐现象，棱角吊物已采取衬垫措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 地下通信电（光）缆、局域网电（光）缆、排水沟的盖板、承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 起吊物的质量（ 吨）经确认，在吊装机械的承重范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 作业高度和转臂范围内无架空线路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 在爆炸危险场所内的作业，机动车排气管已装阻火器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 露天作业，环境风力满足作业安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业许可证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 其他安全措施： 编制人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  | 接受交底人（签字） |  |  |  |  |
| 作业方申请 |  | 我保证阅读理解并遵照执行该作业安全方案和此许可证，并在作业过程中负责落实各项风险削减措施，在工作结束时通知属地单位负责人。 作业申请人（签字）： 吊装指挥（签字）： 吊装司索（签字）： 机重机操作人员（签字）： 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业监护和监督 |  | 本人已阅读许可证并且确信所有条件都满足，并承诺坚守现场。 监护人（签字）： 年 月 日 时 分 属地监督（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 |  | 我已经审核过本许可证的相关文件，并确认符合公司吊装作业安全管理规定的要求，同时我与相关人员一同检查过现场并同意作业方案，因此，我同意作业。 作业批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关方 |  | 本人确认收到许可证，了解该吊装作业项目的安全管理要求及对本单位的影响，将安排相关人员对此吊装作业项目给予关注，并和相关各方保持联系。 单位： 确认人（签字）： 年 月 日 时 分 单位： 确认人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭 |  | □许可证到期，同意关闭。 □工作完成，已经确认现场没有遗留任何隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。 作业结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  | 作业申请人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  | 监护人（签字）： 属地监督（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  | 批准人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |
| 取消 |  | 因以下原因，此许可证取消： |  |  | 作业申请人（签字）： 批 准 人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 表格上部的监护人、申请人、吊装指挥及证号、起重机械操作人员及证号、司索人员、属地监督由作业申请人统一填写，必须是打印或正楷书写，在表格上标明需签字处必须是本人签字。

2. 此表格中不涉及的，用斜划线“/”划除。