### 射线作业许可证

编号：

| 作业地点及影响范围 |  | 注明详细的作业地点及影响范围，也就是作业区域属地负责人的管理范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业期限 |  | 自 年 月 日 起至 月 日 止 |  |  |  |
| 作业内容描述: |  |  |  |  |  |
| 存在的风险： 辐射伤害 高处坠落 触电 物体打击 其他伤害 |  |  |  |  |  |
| 作业步骤 | 注意事项 |  |  | 是否 落实 | 确认人 |
| 作业准备 | 1）提前踏勘现场，防止作业面及上方物体坠落或坍塌； 2）射线机和/或照明、警示器等专用电源由专业电工接线并实行上锁挂牌，保持作业过程好照明充足； 3）采取人员和设备防坠落措施。 |  |  |  |  |
| 作业前检查 | 1）人员资格符合，职业照射有效剂量不超标； 2）人员正确佩戴个人剂量片和个人剂量报警仪； 3）射线装置完好，配备至少一台便携式辐射剂量仪； 4）作业现场专人监护巡视，并设置： -职业危害警示和警示说明； -监督区警戒线、警示灯、辐射标识等警示设施，悬挂警告牌； -控制区辐射标志，入口处安全和防护设施及联锁、报警装置； 5）源机作业时，至少2套专用防护服、铅罐和长柄钳等工具。 监督区范围设置距源机/射线机作业点半径 米。详见附图 |  |  |  |  |
| 作业过程中 | 1）个人剂量报警仪和辐射剂量仪保持开机状态，监测剂量当量率； 2）任何无关人员进入控制区时，应当立即停止作业，将源快速摇回源机或者关闭电源，上报属地负责人或者作业许可批准人； 3）任何作业人员、监护人员不得擅自离岗。若须离岗，应检查确认源处于源机中或者关闭射线装置电源，并使用辐射剂量仪检测无辐射。 |  |  |  |  |
| 意外处置 | 1）如遇停电，须将源快速摇回源机或者关闭电源； 2）如遇卡源，须立即通知属地负责人，启动应急响应机制。 |  |  |  |  |
| 作业完毕 | 1）检查确认源处于源机中或者关闭射线装置电源，使用辐射剂量仪检测无辐射； 2）撤离防护警示标识； 3）关闭照明电源。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 本人已理解作业活动及本票证上的风险控制措施，承诺严格执行操作纪律。 |  |  | 作业人（签字）： |  |  |
| 本人承诺认真履行监护职责，坚守岗位 |  |  | 监护人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 上述安全措施已经确认并对作业人员交底，申请作业。 |  |  | 申请人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 本人经过现场检查核实，风险控制措施已落实，同意作业。 |  |  | 作业批准人（签字）: 年 月 日 时 分 |  |  |
| 本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。 |  |  | 确认人（签字）: 年 月 日 时 分 确认人（签字）： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 工作结束，同意许可证取消或关闭： 全部完成，未遗留安全隐患 □遗留问题，需要注意事项： |  |  | 作业申请人（签字）: 年 月 日 时 分 相关方（签字）: 年 月 日 时 分 作业批准人（签字）: 年 月 日 时 分 |  |  |